Notice simplifiée de l’utilisation de Latis Pro

Pour réaliser une acquisition et DETERMINER UNE FREQUENCE

- Faire une acquisition : bouton

Activer la ou les voies (EA0, EA1, etc) :

Dans le cadre entrées analogiques, cliquer sur  les boutons des entrées à activer.

Paramétrer l’acquisition :

Dans le cadre acquisition, onglet temporel, mode normal, entrer le nombre de points de mesure et la durée totale de l’acquisition.

Déclencher automatiquement l’acquisition :

On peut décider de démarrer automatiquement l’acquisition lorsqu’une des grandeurs mesurées atteint une certaine valeur. Dans le cadre déclenchement, choisir la grandeur, le sens de l’évolution et la valeur pour laquelle le déclenchement se fait.

Démarrer l’acquisition :

Exécuter/acquisition des entrées ou F10

- Exploitations du graphique pour déterminer la période ou la fréquence bouton  et fenêtre graphique (fenêtre n°1, par exemple)

Première méthode : lecture graphique avec l'outil « réticule »

- clic droit sur le graphique, choisir réticule pour mesurer les coordonnées d'un point.

- On peut également faire clic droit sur réticule et déterminer une « nouvelle origine » : cela peut être pratique pour déterminer une durée par exemple.

Deuxième méthode : Réaliser le spectre des fréquences :

Traitement/Calculs spécifiques/Analyse de Fourier, puis faire glisser la courbe à analyser dans le cadre.

- Choisir « Avancé », puis « Sélection de périodes manuelle ».

- Cliquer sur le graphique pour définir une période avec la souris.

- Cliquer sur calcul.

- Double clic sur les nombres de l’axe des abscisses pour modifier l’échelle, et lire la valeur de la fréquence (si besoin, utiliser le réticule)

Troisième méthode : Effectuer une modélisation sinusoidale:

Traitements/Modélisation

- Faire glisser la courbe (sélectionnée à la souris) dans la case indiquée

- Choisir le modèle « sinus »

- Calculer le modèle.

- Cliquer sur  >> pour afficher le résultat de la modélisation et lire la valeur de la fréquence F.